动态链接库函数说明

读写T5557卡片，只需要gConnReader，gDiscReader，ATA_StandWrite（ATA_ProteWrite），ATA_Access（ATA_AccessPWD），ATA_Read这几个函数就可以了。

1、gConnReader

函数原型：BOOL gConnReader(char *port, int addr=0)

函数功能：连接读写器

参数说明：port->串口号，例如：“com1”

addr->读卡器地址，这个数值由程序员指定，相当于给读卡器一个身份标识，范围

0~9，缺省为0，如果你的程序只操作一个读写器，建议采用缺省值

函数返回：成功true，失败返回false

2、gDiscReader

函数原型：BOOL gDiscReader(int addr=0)

函数功能：断开读写器

参数说明：addr->读卡器地址，必须与gConnReader 函数的保持一致；

缺省为0，如果你的程序只操作一个读写器，建议采用缺省值；

函数返回：成功返回true，失败返回false

3、ATA_StandWrite（ATA_ProteWrite）

函数原型：ATA_StandWrite(BYTE page, BYTE block, BYTE lock,

BYTE *block_data, int addr=0)

ATA_ProteWrite(BYTE page, BYTE block, BYTE lock,

BYTE *block_data, BYTE* password, int addr=0)

函数功能：写卡，假如卡片有密码使用ATA_ProteWrite，没有密码用ATA_StandWrite

参数说明：page->页地址，起始页为0，T5557总共2页，1页不可写

block->块地址，页0的用户存储起始地址为1，block 0为卡片配置块

lock->0x00 = 不固化

0x01 = 固化

block_data->待写入数据，4 BYTES

password->卡片密码

addr->读卡器地址，必须与gConnReader 函数的保持一致；

缺省为0，如果你的程序只操作一个读写器，建议采用缺省值；

函数返回：返回true表示与读写器通信成功，否则返回false，可以调用ATA_Read 函数验

证是否写卡成功

4、ATA_Access（ATA_AccessPWD）

函数原型：ATA_Access(BYTE page, BYTE block, int addr=0)

ATA_AccessPWD(BYTE page, BYTE block, BYTE* password, int addr=0)

函数功能：命令卡片返回指定地址的数据，假如卡片有密码使用ATA_AccessPWD，

没有密码用ATA_Access

参数说明：page->页地址，起始页为0，T5557总共2页

block->块地址，页0的用户存储起始地址为1，block 0为卡片配置块

password->卡片密码

addr->读卡器地址，必须与gConnReader 函数的保持一致；

缺省为0，如果你的程序只操作一个读写器，建议采用缺省值；

函数返回：返回true表示与读写器通信成功，否则返回false，调用这个函数之后，再调用

ATA_Read，就可以读取数据

5、ATA_Read

函数原型：ATA_Read(BYTE *data_card, int *data_len, int addr=0)

函数功能：读卡

参数说明：data_card->返回卡片数据

data_len ->返回卡片数据长度

addr->读卡器地址，必须与gConnReader 函数的保持一致；

缺省为0，如果你的程序只操作一个读写器，建议采用缺省值；

函数返回：读卡成功返回，读卡失败返回，通信失败返回

更多的操作函数，请参考gReader.h文件